12 nguyên tắc điều chỉnh máng ăn tự động

Lượng cám lãng phí do thiết kế máng ăn không phù hợp lên tới 30-40%. Nếu quản lý tốt cũng chỉ cải thiện được 2-3%. Nếu điều chỉnh cho ăn tốt thì sẽ giảm được lượng cám rơi vãi. Việc điều chỉnh không chỉ thực hiện riền ở giai đoạn cám heo con mà còn phải tiến hành ở các giai đoạn khác nhau.

Để giảm thiểu tối đa lượng cám rơi vãi, cải thiện tăng trọng heo, ta cần áp dụng 12 nguyên tắc sau:

- Lựa chọn thiết bị cho ăn phù hợp: Cần lựa chọn những máy có cấu tạo đơn giản, có khả năng điều chỉnh lượng cám nhanh.

- Duy trì sử dụng thức ăn tốt: Sau khi chuyển heo cần kiểm tra thiết bị máng ăn để chúng hoạt động hoàn hảo.

- Trước khi điều chỉnh càn đổ cám đầy: Trước hết, máng ăn phải được vệ sinh sạch sẽ. Ở dưới phiếu có cửa điều chỉnh tốc độ rơi của máng ăn. Đầu tiên phải đóng cửa này và đổ đầy cám vào phễu, sau đó điều chỉnh tốc độ rơi của cám. Sau khi cám rơi xuống hết, có thể điều chỉnh tốc độ rơi của các máng không phù hợp.

- Máng ăn cí rung khi hoạt động:

Nếu máng ăn rung lắc khi khởi động thì dòng cám chảy xuống sẽ đều hơn.

- Canh đúng các mức chuẩn của máng ăn:

Giữ đúng các mức chuẩn khi cho ăn. Trong vòng 1 tuần dầu sau cai sữa cần đổ đầy cám lên 2/3 máng ăn. Vòa tuần thứ hai nên giảm xuống còn 1/3 máng. Đặc biệt kho cho ăn cám bột cần chú ý kỹ vấn đề này. Thời gian nuôi thịt để đầy chỉ là ¼ máng.

- Quan sát heo con:

Cần quan sát khi khi heo con ăn nhằm tiếp nhận các thông tin. Nếu heo con tập trung khu máng ăn. Ngửa đầu lên hoặc liếm vào máng ăn ở khu cửa ra của cám thì ca nghĩa là heo đó gặp khó khăn trong việc ăn cám. Ta cần xem heo đang đùa giỡn hay cửa ra của cám quá hẹp không đủ cám cho heo ăn.

- Kiểm tra khi vực nền chuồng xung quanh máng ăn:

Cần kiểm tra khu vực xung quanh nền xem thử có cám rơi vãi không, nếu có phải điều chỉnh tốc độ rơi của máng.

- Kiểm tra khi thay đổi cám:

Cần chú ý kiểm tra điều chỉnh máng ăn khi chuyển từ cám viên snag cám bột. Các loại cám bột có dầu mỡ sẽ bị dễ vón cục lại hơn cám làm từ ngũ cốc, chất đạm, rau củ.

- Tính toán tốc độ rơi của cám:

So với cám có độ lớn 700 micron thì cám bột có độ lớn nhỏ hơn, có tốc độ rơi tốt hơn. Cám có độ lớn nhỏ sẽ cải thiện được FCR và giảm thất thoát được lượng dinh dưỡng.

- Quan tâm đến độ ẩm: Môi trường nuôi dưỡng và nước bọt heo khiến cám bị ẩm làm giảm tốc độ rơi của cám trong máng. Vì vậy cần kiểm tra máng ăn và vệ sinh thường xuyên.

- Cần chú ý tới thời tiết, nhiệt độ:

Mọi loại  cám khi độ ẩm và nhiệt độ tăng thì dễ dáng bị vón cục.

- Thường xuyên vệ sinh:

Cho dù các máng ăn được vệ sinh sạch thế nào thì do bụi cám nên cám cũng dễ vón cục. Chính vì lý do trên nên lượng cám ăn vào giảm. Nếu có khả năng nên mang máng cám ra ngoài vệ sinh sạch sẽ.

Biên dịch: Heo Team

Theo Pig & Pork